MD3092升級步驟

- 將下載的韌體及工具壓縮檔解壓縮後, 裡面有:

\RK-tools						工具

\ ProductionTool_v1.0				工具

\ADB							驅動程式

\RK322x_usb_boot_V1.24.bin			韌體檔(bin)

\MD3092xxxxxx.img					韌體檔(img)

注意, 韌體及工具的資料夾請不要用中文。

- 安裝驅動程式：執行DriverInstall, 先按 “Uninstall Driver”, 再按Install Driver安裝驅動。

- 在\ProductionTool_v1.0裡的ProductionTool.exe按滑鼠右鍵→選擇“以系統管理員身份執行”。注意此工具有時要多開幾次。

- 按Firmware 鍵, 選擇刷機檔案。注意第一個檔要選擇RK322x_usb_boot_V1.24.bin。第二個檔是Firmware檔(選第2檔之前先按住CTRL鍵)

- 按Run鍵啟動

- 請準備一條MicroUSB線。按住MD3092的按鍵不放，插上Micro USB線後3秒內放開按鍵。電腦會叮咚一聲代表找到新的硬體。此時請等待一段時間至驅動程式安裝完成。

- 若驅動程式有正確安裝, 會開始進行刷機。

- 在升級的過程中請勿拔除USB線, 否則會導致升級失敗無法修復。

- 右下”OK”顯示由”00000”變成 "00001"代表升級完成, 請拔出USB後重新開機。